附件2：

ABO血型反定型参数

| 序号 | 性能及参数 |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法学 |  | 凝集试验 |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测方法 |  | 试管法、玻片法、微量板法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 样本 |  | 适用于血清、血浆或EDTA抗凝的血液标本 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规格 |  | 10mL×3/盒 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预期用途 |  | 用于鉴定人ABO血型。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 外包装 |  | 包装上需注明产品名称、出品公司名称、注册证号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格、出品日期、有效期 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 包装内需提供产品使用说明书 |  |  |  |  |  |
| 7 | 试剂包装 |  | 螺旋帽，无色透明瓶包装， |  |  |  |  |  |
| 8 | 试剂外观 |  | 试剂外观上清液无色澄清透明，无有形物存在，红细胞颜色鲜红无溶血现象 |  |  |  |  |  |
| 9 | 储存条件 |  | 2-8℃，避光 |  |  |  |  |  |
| 10 | 有效期 |  | ≥3个月 |  |  |  |  |  |
| 11 | 性能 参数 | 产品性能指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗血清 | 待检ABO细胞 | 凝集3+抗血清最高稀释度 | 凝集1+抗血清最高稀释度 |  |
|  |  |  |  | 抗A | A1 | ≥8 | ≥64 |  |
|  |  |  |  | 抗B | B | ≥8 | ≥64 |  |
|  |  |  |  | 抗H | O | ≥原液 | ≥2 |  |
|  |  | 特异性反应 | A1红细胞应与抗A血型定型试剂发生凝集；与抗B血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集。 B红细胞应与抗B血型定型试剂发生凝集；与抗A血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集。 O红细胞与抗A血型定型试剂、抗B血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集。 |  |  |  |  |  |